Утверждаю:

________________

И.о. Генерального директора

ООО «Батумский нефтяной терминал»

Фархат Ташибаев

Техническое задание

Разработка проектно-сметной документации (ПСД)

на капитальный ремонт резервуара РВС-10000м3 №210, расположенного по адресу:

село Капрешуми, Хелвачаурского района, Аджарской АР, Грузия

Заказчик: 			ООО «БНТ»

Характеристика работ: 	Разработка ПСД

Обоснованные: 	Capex 15 на 2023 г.

Батуми 2022

Техническое задание

Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на капитальный ремонт

резервуара РВС-10000м3 №210

Поставщик предоставляет коммерческое предложение по разработке проектно-сметной документации (ПСД) на капитальный ремонт резервуара РВС-10000м3 №210 на основании технических решении сформированных на данный объем работ, исходя из собственных расчетов.

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Основание для проектирования | Capex 15 на 2023 г. |
| 2 | Адрес объекта | Село Капрешуми, Хелвачаурского района, Аджарской АР, Грузия |
| 3 | Вид работ | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт резервуара РВС-10000м3 №210, включая проведение инструментального обследования и комплекса инженерных изысканий в объеме необходимом для проведения работ по кап. ремонту |
| 4 | Заказчик | ООО «Батумский нефтяной терминал» |
| 5 | Исполнитель | Определяется по итогам проведения конкурентной процедуры (тендер) |
| 6 | Сроки начала и окончание проектирования | 60 календарных дней со дня подписания контракта |
| 7 | Исходные данные | Сбор исходных данных, необходимых для разработки проекта, осуществляется Исполнителем своими силами и за свой счет. Заказчик содействует Исполнителю в получении исходной информации, предоставляет имеющуюся у него информацию. |
| 8 | Исходно-разрешительная документация | Заключение о техническом состоянии резервуара РВС-10000м3 №210 (2016 г.); Техническое задание; Технический паспорт резервуара №210. |
| 9 | Основные технико-экономические показатели | Тип резервуара – наземный вертикальный цилиндрический стальной сварной номинальным объемом 10000 куб.м со стационарным сферическим щитовым покрытием. Данные резервуара: внутренний диаметр резервуара – 34200 мм, высота стенки – 11920 мм, количество поясов стенки – 8. |
| 10 | Виды работ | 1. Выполнение инструментального обследования сооружения, включая инженерные изыскания с оформлением результатов. 2. Разработка проектной документации с включением в нее выполнение всех работ по усилению резервуара №210 с действующей нормативной документацией и результатами инструментального обследования сооружения. 3. Разработка ПОС (проект организации строительства) - кап. ремонт: - Календарный план строительства; - Строительный генеральный план; - Организационно-технологические схемы строительства; - Ведомость потребности в основных строительных машинах и транспортных средствах по кап. ремонту; - Расчет потребности в кадрах строителей по основным категориям и периодам кап. ремонта. 4. Разработка сметной документации, включая необходимые расчеты. |
| 11 | Требования к выполнению инструментального обследования | Выполнить инструментальное обследование несущих конструкций резервуара и проверочных расчетов стального каркаса резервуара на увеличение нагрузок в связи с изменением конструкции. |
| 12 | Периодичность выполнения работ | один этап |
| 13 | Основные требования к проектированию, конструктивным решениям и применяемым материалам | ## При разработке конструктивных решений учесть: ## - разработка проекта КМ на кап. ремонт резервуара № 210 выполняется в соответствии с требованиями СНиП ІІ-23-81*, СНиП 3.03.01-87, СНиП 2.09.03-85, СНиП 2.01.07-85, ИТН – 93. ## - результаты инструментального обследования сооружения; ## - климатические характеристики местности; - инженерные, и гидрогеологические условия в зоне сооружения; - назначение объекта; - технико-эксплуатационные свойства применяемых стройматериалов, обеспечивающих необходимые прочностные и жесткостные параметры сооружения; Предложения по конструктивным решениям сооружения предоставить заказчику на согласование. |
| 14 | Требования к сметной документации | Сметную документацию составить в Excel с применение ресурсного метода по ценам актуальных на момент выполнения проектно-сметной документации. |
| 15 | Требования к качеству работ | Оформление проектно-сметной документации выполнить в соответствии с государственными стандартами системы проектной документации для строительства, а также государственными стандартами единой системы конструкторской документации и иными действующими техническими документами. Проектно-сметную документацию выполнить с учетом всех изменений к нормативам и правилам, вышедшим к моменту сдачи работ заказчику. |
| 16 | Требование по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче услуг | Заказчику передается проектно-сметная документация, согласованная в установленном порядке в 3-х экземплярах на бумажном носителе и в 1-м экземпляре на электронном носителе в следующих видах и форматах: Проектная документация (текстовая часть): Word (.docx); Adobe Acrobat (.pdf). Проектная документация (графическая часть): AutoCAD (.dwg); Adobe Acrobat (.pdf). Сметная документация передаётся в формате Еxcel (.xlsx). |

Для дополнительной информации обращаться в ООО «Батумский нефтяной терминал»

по адресу: Ул. Маяковского №4, г. Батуми, Грузия